МИНОБРНАУКИ РОССИИ

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра ТОЭ

ОТЧЁТ

По лабораторной работе №12

По дисциплине «теоретические основы электротехники»

Тема: ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКАЖЕНИЙ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ

Студент гр. 4494			Рахметов А. Р.

Фролов А. А. Преподаватель			Балданова Ю. А.

Санкт-Петербург 2026

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЙ

Таблица 1 – Параметры сигналов в цепи первого порядка

| tи, мкс | Uвх max, В | Uвых max, В | Визуальная оценка искажений (фронты, спад) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0,41 | Сильное сглаживание: импульс не успевает достичь максимума, вершина острая. |
| 10 | 1 | 0,44 | - Искажения проявляются в виде затянутых фронтов (сглаживание углов). При данной длительности импульс успевает достичь установившегося значения, вершина плоская». |

Таблица 2 – Наблюдение переходных процессов в цепи второго порядка (tи = 10 мкс)

| R, кОм | Характер процесса (апериодический/колебательный) | Наличие и амплитуда выбросов |
| --- | --- | --- |
| 4.0 |  |  |
| 0.67 |  |  |
| 0.1 |  |  |

Таблица 3 – Амплитудно-частотная характеристика цепи высокого порядка

| f , кГц | ¦HU (jω)¦ |
| --- | --- |
| 20 | 911,96 |
| 50 | 661,314 |
| 100 | 403,78 |
| 150 | 283,44 |
| 200 | 216,21 |
| 250 | 174,33 |
| 300 | 146,48 |
| 350 | 125,55 |
| 400 | 110,32 |
| 450 | 97,96 |
| 490 | 90,06 |

Продолжение на следующей странице

Продолжение табл. 3

| f , кГц | ¦HU (jω)¦ |
| --- | --- |
| 500 |  |

Рахметов А. Р., гр. 4494 	 «	» 	20	г. Фролов А. А.

Цели и задачи

Цель работы: изучение характера и степени искажений импульсных сиг- налов прямоугольной формы при прохождении их через линейные цепи.

Задачи:

- Исследовать искажения в цепях первого и второго порядков, применяя временной подход (оценка через длительность переходного процесса).

- Исследовать искажения в цепях высокого порядка, применяя частотный подход (оценка через ширину спектра и полосу пропускания).

Краткие теоретические сведения

Искажения прямоугольных импульсов проявляются в удлинении фронтов, появлении колебаний (выбросов) и спаде плоской вершины.

Для цепи первого порядка собственная частота определяется выражением:

p1 = −1/(RC) = −1/τц	(1)

где τц — постоянная времени цепи.

s

Для цепи второго порядка собственные частоты вычисляются как:

1

p1,2 = −2RC ±

1	2

2RC

1

— LC	(2)

В цепях высокого порядка используется частотный подход. Граничная частота (частота среза) fср = ωср/2π определяется из условия:

|HU (jωср)| = HU max/√2	(3)

Ширина спектра прямоугольного импульса длительностью tи по первому нулю спектра:

∆ωсп = 2π/tи;	∆fсп = 1/tи	(4) Искажения будут малы при выполнении условия:

∆fсп < fср	(5)

Инструкция по снятию данных

- Исследование искажений в цепи первого порядка

- Соберите схему цепи первого порядка. Для этого используйте элементы с параметрами: C = 200 пФ, R = 5 кОм.

- Настройте генератор сигналов. Установите генерацию прямоугольных импульсов.

- Настройте осциллограф. Установите ждущий режим (Norm или Sing).

- Подайте на вход сигнал длительностью tи = 2 мкс. Зафиксируйте осцил- лограммы входного uвх(t) и выходного uвых(t) напряжений. Сохраните данные.

- Измените длительность входного сигнала на tи = 10 мкс. Повторно сни- мите и сохраните осциллограммы.

- Нюанс: Убедитесь, что масштабы времени и амплитуды на осциллографе позволяют четко рассмотреть фронты сигналов.

R

UВХ(t)

С	UВЫХ(t)

Рис. 1 – Схема цепи первого порядка

- Исследование искажений в цепи второго порядка

- Соберите схему цепи второго порядка. Базовые параметры реактивных элементов: L = 360 мкГн, C = 200 пФ.

- Установите длительность входного прямоугольного импульса tи = 10 мкс.

- Установите сопротивление R1 = 4 кОм. Снимите осциллограммы uвх(t) и

uвых(t).

- Замените сопротивление на R2 = 0,67 кОм. Повторите снятие осцилло- грамм.

- Замените сопротивление на R3 = 0,1 кОм. Повторите снятие осцилло- грамм.

- Предупреждение: В данном пункте ожидается наблюдение различных режимов переходного процесса (апериодический, критический, колеба- тельный). Тщательно фиксируйте наличие выбросов.

L

Uвх(t)	R

Uвых(t)

C

Рис. 2 – Схема цепи второго порядка

- Исследование искажений в цепи высокого порядка

- Соберите схему фильтра высокого порядка согласно указаниям преподава- теля. Параметры элементов: L1 = 700 мкГн, L2 = 360 мкГн, C1 = 4400 пФ, C2 = 3000 пФ, C3 = 200 пФ, R4 = 0,41 кОм.

- Подайте на вход прямоугольный импульс длительностью tи = 10 мкс. Снимите осциллограммы напряжений.

- Подключите к цепи плоттер Боде (Bode plotter).

- Снимите амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) в диапазоне частот от 20 кГц до 500 кГц.

- Занесите полученные значения модуля коэффициента передачи |HU (jω)|

для различных частот в ?? протокола.

- Нюанс: Выбирайте шаг по частоте так, чтобы точно зафиксировать спад характеристики и определить частоту среза на уровне 1/√2 от максимума.

Рис. 3 – Схема цепи высокого порядка